ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПЕРЕНОСНЫЕ ПЛИТЫ, ФУНКЦИОНИРУЮЩИЕ НА  НЕЭТИЛИРОВАННОМ БЕНЗИНЕ

АРТ. 424-700Е / 414-700

- ЗАПРАВКА ТОПЛИВОМ

Заправку топливом следует осуществлять только на открытом воздухе.

Строго запрещается заправлять плиту, откручивать или снимать пробку топливного резервуара во время работы плиты, вблизи огня (в том числе искр) или вблизи любых других источников воспламенения, а также, если ее верхняя часть горячая на ощупь.

Выше обозначенные модели плиты функционируют на обычном неэтилированном бензине Аи-95 или на специальном топливе “КОЛМАН”.

ВНИМАНИЕ:  неэтилированный бензин и топливо “КОЛМАН”  чрезвычайно легковоспламеняющиеся вещества.

- Установите топливный резервуар на ровную поверхность.

- Закройте кран подачи топлива, повернув его вправо до упора (см. рис.1).

- Закройте до упора кнопку подкачки топлива. Поверните ее по направлению стрелки направо, как показано на рис.2.

- Снимите крышку с топливного резервуара (см. рис.3).  Используя фильтрационную воронку “КОЛМАН”, залейте в резервуар чистое топливо (см. рис. 4).

- Закрыть крышкой топливный резервуар. Если на поверхность плиты пролилось топливо, очистите поверхность с помощью тряпки. Затем удалите тряпку и воронку от плиты на безопасное расстояние.

- ПОДКАЧКА ТОПЛИВА

- Убедитесь, что кран находится в положении “off”, а крышка резервуара хорошо закрыта (см. рис. 5).

- Отверните кнопку насоса 2-мя поворотами влево (см. рис.6).

- Удерживая большой палец на отверстии ручки насоса, произведите накачивание 20-25 раз, как показано на рис. 7.

- Закройте до упора кнопку подкачки топлива. Поверните ее по направлению стрелки направо, как показано на рис. 8.

- Если пламя начинает “плясать” или неравномерно гореть, повторите процедуру подкачки топлива.

- УСТАНОВКА РЕЗЕРВУАРА

- Вставьте генератор в соответствующее большое отверстие на передней панели плиты так, чтобы попасть в смесительную камеру, расположенную поверх горелки (см. рис. 9).

- Вставьте крепления, установленные на топливном резервуаре, в соответствующие отверстия на передней панели плиты (см. рис. 10).

- Установите ветрозащитные экраны, вставив их металлические  крепления в соответствующие  отверстия на боковых панелях плиты (см. рис. 11).

ВКЛЮЧЕНИЕ

- Включайте и пользуйтесь прибором только на открытом воздухе и ни в коем случае не используйте его в помещении, в автомобильных караванах-прицепах, палатках или в любых других плохо проветриваемых помещениях.  В момент включения, прибор должен находиться в вертикальном положении, чтобы избежать неконтролируемых выплесков пламени.

Рекомендации:     Для продления срока службы горелки, рекомендуется предварительный прогрев  генератора (5). Для этого поместите таблетку сухого горючего под генератор. Подожгите ее и прогрейте генератор в течении 1 минуты. Затем удалите таблетку и переходите к п.15. Одной таблетки хватит на несколько прогреваний.

Открывать кран подачи топлива нужно одновременно с зажиганием плиты.

- Закройте боковой кран (см. рис. 12) и установите рычаг зажигания в положение “up” (см. рис. 13).

- Сперва, поднесите зажженную спичку к краю основной горелки, а затем откройте кран подачи топлива, повернув его, как минимум, 2 раза влево (см. рис. 14). Подождите минуту, а затем опустите рычаг зажигания (см. рис. 15).

- После того, как зажглась основная горелка, Вы можете включить вторую (дополнительную) горелку. (Основная горелка: 2335 Вт; Дополнительная горелка: 1765 Вт). Поднесите зажженную спичку к краю второй горелки и включите боковой кран, как показано на рис. 16.

- Чтобы очистить края горелки, поверните несколько раз кран с позиции “high” на “off” и снова на “high”.

- ВЫКЛЮЧЕНИЕ

- Дополнительная горелка гасится выключением бокового крана (см. рис. 17).

- Чтобы погасить основную горелку, закройте до упора кран подачи топлива (см. рис.18).

- Прежде чем упаковать плиту, дайте ее остыть.

- Упакуйте плиту (см. рис. 19).

- ЭТО НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ

- Держите плиту в недоступном для детей месте.

- Регулярно смазывайте насос маслом.

- Не допускайте детей к плите, берегите ее от перегрева, влаги и  загрязнения.

- ЗАМЕНА ГЕНЕРАТОРА

Если Ваша плита зажигается с трудом или плохо нагревается, то необходимо заменить генератор.

- Отсоедините топливный резервуар от плиты. Поместите его в место, удаленное от открытого огня (в том числе искр) и от любых других источников воспламенения.

- Переверните резервуар и зажмите в тисках квадратную крайнюю часть крана. С помощью клещей или разводного ключа отвинтите и отсоедините трубку генератора.

- Также с помощью клещей отвинтите и вытащите иглу генератора.

- Вручную вверните новую иглу генератора в кран. Используя щипцы, поверните иглу генератора на четверть оборота. Делайте это осторожно, не нажимайте слишком сильно.

- Наденьте на иглу  новую трубку генератора. С помощью разводного ключа приверните трубку генератора к крану, обеспечив плотность (герметичность) соединения.

- Убедитесь, что сразу после зажигания нет утечки.

СПИСОК  ЗАПЧАСТЕЙ ( Модель 424-700Е)

- Стержень анти-возвратного клапана (арт.200-6381)

- Винт-саморез (арт. 220В175)

- Крышка топливного резервуара (арт. 220С1401)

- Комплект плунжера насоса (арт. 242D5201)

- Генератор (арт. 424-5621)

- Кран + генератор (арт. 424-6601)

- Винт (арт. 413-130)

- Конфорка и кольца дополнительной горелки (арт. 413С3461)

- Чашка основной горелки (арт. 413С3021)

- Чашка дополнительной горелки (арт. 413С3061)

- Ручка крана (арт. 425-1491)

- Конфорка и кольца основной горелки (арт. 425-3451)

- Комплект коллектора (арт. 425А5281)

- Решетка (арт. 424-3151)

- Трубка в сборе (для подачи топлива и воздуха) (арт. 425-6461)

- Топливный резервуар (арт.424-5601)

- Головка поршня + крепление (арт. 216А5091)

СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ (Модель 414-700 )

- Штырь анти-возвратного клапана (арт. 200-6381)

- Винт-саморез (арт. 220В175)

- Крышка топливного резервуара (арт. 220С1401)

- Комплект плунжера насоса (арт. 242D5201)

- Ручка крана (арт. 407-6491)

- Винт (арт. 413-130)

- Комплект коллектора (арт. 413А5281)

- Топливный резервуар (арт. 414-5601)

- Решетка (арт. 414-3151)

- Генератор (арт. 414-5621)

- Трубка в сборе (для подачи топлива и воздуха) (арт. 426-5021)

- Кран + генератор (арт. 414-6601)

- Чашка горелки (арт. 413С3021)

- Конфорка и кольца горелки (арт. 413С3451)

- Конфорка и кольца горелки (арт. 425-3451)

- Направляющий диск  (арт. 201-172)

- Головка поршня + крепление (арт. 216А5091)

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.

- Гарантия на бензиновую плиту «COLEMAN» (США) – 6 месяцев со дня продажи.

- Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии документов, подтверждающих покупку (гарантийный талон, товарный или кассовый чек).

- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по причине неправильного, небрежного или неосторожного использования.

Гарантия также теряет силу, если:

- В процессе эксплуатации использовался бензин других марок кроме АИ 95, либо другое топливо;

- горелка подвергалась модификации или ремонту неквалифицированными лицами;

- дата продажи на гарантийном талоне была изменена или исправлена.

Перед осуществлением гарантийного ремонта,

горелка подвергается экспертизе в ремонтной мастерской.

Если гарантийный срок на горелку истек, то ремонт осуществляется за счет клиента.

ВНИМАНИЕ! ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕКАЧЕСТВЕННОГО ТОПЛИВА ПРИВОДИТ К ВЫХОДУ ИЗ СТРОЯ ГЕНЕРАТОРА.

По вопросам гарантийного и послегарантийного обслуживания обращайтесь по телефонам: 742 79 00 и 487 04 34

СРОК ГАРАНТИИ – 6 МЕСЯЦЕВ.