ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ГАЗОВЫЙ ОБОГРЕВАТЕЛЬ

SUN FORSE, SUN FORCE L

SUN FORCE +, SUN FORCE L+.

CБОРКА.

ВНИМАНИЕ: Снимите упаковочный материал со всех деталей и определите их принадлежность, используя прилагаемую схему сборки.

Следуйте инструкциям и соблюдайте порядок сборки, указанный в схемах 1-23.

Сан Форс/Сан Форс Л,  Сан Форс+/Сан Форс Л+ - схемы 1-4, 11-23

Сан Форс/Сан Форс Л – схема 10

Сан Форс+/Сан Форс Л+ - схемы 5-8.

БЕЗОПАСНОСТЬ.

1.Соблюдайте инструкции безопасности.

Перед сборкой или использованием обогревателя ознакомьтесь с инструкцией по сборке и использованию. Храните эти инструкции и сверяйтесь с ними в случае необходимости.

- Этот нагревательный прибор следует использовать только снаружи.

- Не храните и не используйте бензин и другие, легко воспламеняющиеся жидкости или газ вблизи обогревателя. Не разрешается хранить воспламеняемые материалы в радиусе 60 см от обогревателя.

- Не перемещайте включенный нагревательный прибор. Нагревательный прибор следует устанавливать только на горизонтальной поверхности.

- Мы рекомендуем использовать газ пропан для работы обогревателя, но также возможно использования бутана.

- Бутан нельзя использовать в случае, если температура окружающей среды меньше 5°С.

- ОПАСНО: некоторые открытые части (рефлектор, рукоятки и фонарь) могут сильно нагреваться. Не позволяйте детям подходить к обогревателю на близкое расстояние.

- ОСТОРОЖНО: сильные порывы ветра могут опрокинуть нагревательный прибор.

- Если Вы почувствовали запах газа:

► закройте газовое входное отверстие (клапан газового баллона или регулятор),

► погасите пламя,

► если запах не исчез, отсоедините регулятор от баллона, затем установите баллон для хранения на открытом воздухе и проинформируйте об этом поставщика газового баллона.

После использования обогревателя всегда отключайте подачу газа, закрыв клапан газового баллона или регулятор.

2. Газовый баллон.

Модели Сан Форс и Сан Форс Л работают с баллонами с бутаном или пропаном объемом 6 литров. Модели Сан Форс+ и Сан Форс Л+ работают с баллонами с бутаном или пропаном объемом от 6 до 15 литров. Баллон должен быть оснащен соответствующим регулятором.

3. Гибкий газовый шланг.

На обогревателе имеется соединение для гибкого шланга длиной 1,25 м, закрепленного зажимами.

С обогревателем должен использоваться шланг, предназначенный для пропана и бутана. Шланг необходимо заменить при его повреждении или обнаружении каких-либо трещин. Не тяните и не скручивайте шланг. Храните его на безопасном расстоянии от нагревающихся деталей и частей.

ФРАНЦИЯ:

Гибкий шланг и зажим должны соответствовать стандарту ХР D 36 – 110. Гибкий шланг необходимо заменить при обнаружении каких-либо трещин или по прошествии даты, указанной на шланге.

Если регулятор имеет резьбовое соединение М 20х1,5 вместо штыкового соединения, подведите соединение и прокладку, поставляемую с регулятором, к выходному соединению (после того, как прокладка плотно легла, поверните на четверть оборота).

ШВЕЙЦАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, АВСТРИЯ:

Подсоединение гибкого шланга: для подсоединения шланга к отверстию для впуска  газа на обогревателе, затяните шланг не очень туго, но и не очень слабо, используя два соответствующих гаечных ключа:

► гаечный ключ 14 мм для удержания входного газового присоединения,

► гаечный ключ 17 мм, чтобы затянуть шайбу шланга.

4. Проверка на наличие утечек.

Работайте на открытом воздухе, на безопасном расстоянии от воспламеняемых материалов или открытого пламени. Не курите. НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ОГНЕМ ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИИ УТЕЧКИ.

4-1. Перед установкой верхней части на оптическую трубу.

Убедитесь, что контрольные узлы установлены в положение «выкл» («OFF» на обогревателе и «-» на фонаре).

Вставьте гибкий шланг во входную газовую трубку на обогревателе и регулятор, не вставляя шланг в оптическую трубу.

Закрепите шланговый зажим на гибком шланге на обогревателе.

Закрепите шланговый зажим на регуляторе.

- Убедитесь, что прокладка регулятора в хорошем состоянии и что она установлена на месте и подсоедините регулятор к газовому баллону.

- Откройте газовый клапан (клапан на цилиндре (схема 13А)) или поверните рычаг на регуляторе (схема 13В) и нажмите кнопку повторного запуска, если таковая имеется в комплекте.

- Нанесите мыльный раствор для проверки утечки на соединения баллона/регулятора/гибкого шланга/обогревателя. Контрольные узлы должны оставаться в положении «OFF».

- Если образуются пузыри, то имеется утечка.

Для устранения утечки, затяните шайбы на регуляторе и убедитесь, что шланг присоединен надежно.

ОПАСНО: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ УТЕЧКА.

-Прекратите подачу газа, используя клапан на баллоне или ручку регулятора.

- Если утечек не обнаружено, отсоедините гибкий шланг от регулятора.

-Опустите оптическую трубу как можно ниже и полностью затяните кольцо (24)

(схема 9)

- Положите устройство на стол, отверстием для входа газа вверх.

-Опустите гибкий шланг в оптическую трубу и затяните (схема 12).

4-2. После установки верхней части на оптической трубе.

- Вставьте гибкий шланг в отверстие регулятора и затяните зажим.

- Прекратите подачу газа (клапан на баллоне(схема13А) или поверните рычаг на регуляторе (схема 13В)) и нажмите кнопку повторного запуска, если таковая имеется в комплекте (согласно инструкциям по использованию регулятора).

- Нанесите мыльный раствор для проверки утечки на соединения баллона/регулятора/гибкого шланга/обогревателя. Узлы регулировки должны быть закрыты.

При обнаружении утечки повторите процедуры, указанные в разделе 4-1.

ОПАСНО: НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР, ЕСЛИ ИМЕЕТСЯ УТЕЧКА.

-Прекратите подачу газа, используя клапан на баллоне или ручку регулятора.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.

- Установка или замена батареи (не поставляется в комплекте) в катушке зажигания (схема 14).

- Надавите на стяжной болт (А) и выньте катушку зажигания (14) из гнезда, поддерживая ее во избежание отсоединения проводки.

- Переверните катушку и выньте из нее батарейку.

- Вставьте батарейку (тип LR 03 ААА) в гнездо согласно полярности, указанной на корпусе («+» к «+» и «-» к «-»).

- Установите катушку на место (14), убедившись, что она плотно вошла в пазы.

- Эксплуатация обогревателя.

2-1. Зажигание горелки при помощи электронного зажигания (схема 19).

- Если фонарь не используется, включите подачу газа при помощи клапана на баллоне (схема 13А) или, повернув ручку регулятора (схема 13В) и при необходимости включите повторно.

- Включите нагревательный прибор, повернув контрольную ручку (21) против часовой стрелки до упора.

- Нажмите кнопку зажигания (В) и одновременно поверните контрольную ручку (21).

- После того, как зажглась: отпустите кнопку зажигания, но удерживайте контрольную ручку (21) в течение 15 секунд.

- Отпустите контрольную ручку: нагревательный прибор должен работать на полную мощность.

- Если горелка погасла: повторите указанные выше процедуры.

2-2. Зажигание горелки вручную.

- Начните процесс, как указано в предыдущем разделе, но вместо того, чтобы нажимать кнопку зажигания, поднесите зажженную спичку (С) к верхней части светящегося экрана.

- После того, как возгорание произошло, уберите спичку.

2-3. Отключение нагревательного прибора.

- Поверните ручку (21) по часовой стрелке до положения «OFF».

ПРИМЕЧАНИЕ: нагревательный прибор оснащен двумя предохранительными механизмами.

- Первый предохранительный механизм автоматически прекращает подачу газа к горелке, если пламя горелки неравномерно.

- Второй предохранительный механизм автоматически прекращает подачу газа к нагревательному прибору, если прибор установлен под наклоном, превышающим 45° по отношению к вертикали, или, в случае, если перевернулся и упал на землю.

3.Регулировка высоты и положения рефлектора.

Для большего удобства рефлектор (22) на нагревательном приборе можно отрегулировать по высоте и положению для направления тепла туда, куда необходимо.

НЕ КАСАЙТЕСЬ РЕФЛЕКТОРА ГОЛЫМИ РУКАМИ, ТАК КАК ОН МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИМ. Используйте ручку (23) для того, чтобы повернуть рефлектор по вертикали до необходимого положения.

ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕФЛЕКТОРА ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ РУЧКУ.

Обеспечьте защиту горелки от ветра, повернув нагревательный прибор таким образом, чтобы рефлектор представлял собой экран.

3-1. Регулировка высоты.

Ослабьте кольцо (24), поднимите или опустите верхнюю трубу для ее установки в необходимое положение, затем затяните кольцо (24).

3-2. Регулировка положения (схемы 20-21).

НЕ КАСАЙТЕСЬ РЕФЛЕКТОРА ГОЛЫМИ РУКАМИ, ТАК КАК ОН МОЖЕТ БЫТЬ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИМ. Используйте ручку (23) для того, чтобы повернуть рефлектор по вертикали до необходимого положения.

ДЛЯ УСТАНОВКИ РЕФЛЕКТОРА ВСЕГДА ИСПОЛЬЗУЙТЕ РУЧКУ.

- Удаление или замена газового баллона.

УДАЛЯТЬ ИЛИ ЗАМЕНЯТЬ ГАЗОВЫЙ БАЛЛОН СЛЕДУЕТ ТОЛЬКО НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ, НА БЕЗОПАСНОМ РАССТОЯНИИ ОТ ОГНЯ, ВОЗМОЖНОГО ИСТОЧНИКА ИСКРЫ (СИГАРЕТА, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР И Т.Д.) И ВОСПЛАМЕНЯЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ.

4-1. Модели Сан Форс/Сан Форс Л.

- Убедитесь, что клапан баллона или ручка регулятора закрыты.

- Поднимите крышку баллона (12) и поместите ее удерживающим крючком вниз так, чтобы полностью освободить газовый баллон (схема 10).

- Отсоедините регулятор от газового баллона.

- Снимите газовый баллон с основания нагревательного прибора.

- Установите новый газовый баллон.

- Подсоедините регулятор к газовому баллону (проверьте прокладку на регуляторе).

- Установите крышку газового баллона на место, не закрывая при этом отверстие напротив регулятора.

4-2. Модели Сан Форс+/Сан Форс Л+.

- Убедитесь, что клапан баллона закрыт.

- Ослабьте 4 зажима и снимите переднюю крышку баллона (8) (схема 8В).

- Отсоедините регулятор от газового баллона.

- Снимите газовый баллон с основания нагревательного прибора.

- Установите новый газовый баллон.

- Подсоедините регулятор к газовому баллону (проверьте прокладку на регуляторе)

- Установите переднюю крышку (8) на место и затяните зажимы (схема 8А).

5. Установка калильной сетки.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ВЫКЛЮЧЕН И ОХЛАЖДЕН.

- Поднимите (А) валик (17) и закрепите его, повернув на четверть оборота.

- Опустите калильную сетку (16) на горелку, отверстием большего диаметра вниз; поместите втулку в желоб (В) на горелке.

- Верните валик (17) в начальное положение и установите калильную сетку в желобки (С) на валике.

6. Использование фонаря (схема 16) (только модели с фонарями).

СТОРОЖНО: после сжигания калильная сетка становится очень хрупкой, поэтому не прикасайтесь к ней, она может легко сломаться.

- Не используйте фонарь со сломанной сеткой, так как существует опасность того, что стекло разобьется. Заменяйте калильную сетку только соответствующей сеткой CAMPINGAZ® mantle/

- Удалите поврежденную сетку и очистите ее от мусора, затем установите, следуя указанным выше процедурам.

6-1. Зажигание фонаря при помощи электронного зажигания.

- Если горелка нагревательного прибора не работает, откройте подачу газа (клапан баллона или ручка регулятора).

- Включите подачу газа, повернув контрольную ручку (20) против часовой стрелки примерно на ¼ поворота (к «+»).

- Нажмите кнопку зажигания (В) и удерживайте ее до тех пор, пока фонарь не загорится.

Затем отпустите.

- Если зажечь фонарь не удалось после нескольких попыток, убедитесь, что в баллоне есть газ.

6-2. Зажигание фонаря вручную.

- Поднесите спичку или зажигалку (С) к зазору между стеклом и корпусом, затем постепенно увеличивайте подачу газа, поворачивая ручку (20) против часовой стрелки.

6-3. Регулировка яркости.

- Яркость фонаря можно отрегулировать, медленно поворачивая ручку (20) по направлению «+» или «-».

6-4. Тушение фонаря.

- Закройте клапан, повернув ручку (20) по часовой стрелке до упора («-» по направлению стрелки).

7. Замена абажура.

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР ВЫКЛЮЧЕН И ОХЛАЖДЕН.

- Снимите крышку (19) с верхней части абажура (18).

- Аккуратно снимите разбитый абажур.

- Установите новый абажур и зажмите крышку на верхней части (схема 17).

8. Замена калильной сетки.

См. раздел «Установка калильной сетки».

9. Техническое обслуживание.

9-1. Проверка гибкого шланга между клапанами и горелкой нагревательного прибора.

- Раз в год проверяйте состояние шланга (который не имеет временного ограничения).

Для этого:

► отсоедините регулятор от баллона,

► опустите крышку, как можно ниже (полностью затяните кольцо (24)),

► снимите контрольные ручки (20) и (21),

► установите рефлектор вертикально,

► развинтите 5 шурупов (25) – схема 22 и снимите фланец,

► гибкий шланг становится виден.

- Убедитесь, что гибкий шланг в хорошем состоянии, на нем не имеется трещин, разломов или подпалин.

- Если Вы обнаружили на шланге какие-либо повреждения, верните нагревательный прибор поставщику.

ОСТОРОЖНО: НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЗАМЕНИТЬ ШЛАНГ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

- Если повреждений нет, установите фланец и закрепите его 5 шурупами (25).

9-2. Гибкий шланг между регулятором и верхней частью нагревательного прибора.

- Раз в год проверяйте состояние гибкого шланга и заменяйте его в случае обнаружения дефектов (или в случае истечения срока годности, см. раздел 2-3.)

- Проведите проверку утечек газа в соответствии с разделом 4.

10.Хранение и сбои в работе.

Нагревательный прибор можно помещать на хранение только после его полного охлаждения:

- Убедитесь, что подача газа закрыта на газовом баллоне (клапан баллона или ручка регулятора в закрытом положении).

ВАЖНО: Храните нагревательный прибор и газовый баллон в прохладном, сухом и хорошо проветриваемом помещении.

ОПАСНО: Берегите от детей, никогда не храните в подвальных помещениях. Газовые баллоны с пропаном необходимо хранить вне жилых помещений.

Для длительного хранения нагревательного прибора:

►снимите баллон с нагревательного прибора,

►установите рефлектор в вертикальное положение и накройте его.

- В случае, если сопла засоряться (в газовом баллоне есть газ, но горелка не горит), не пытайтесь очистить их, верните нагревательный прибор поставщику.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ.

- Гарантия на газовый обогреватель «SUN FORCE» - 24 месяца со дня продажи.

- Гарантийный ремонт осуществляется только при наличии соответствующих документов, подтверждающих покупку (гарантийный талон, товарный или кассовый чек).

- Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по причине неправильного, небрежного или неосторожного пользования.

- Гарантия также теряет силу, если:

- обогреватель подвергался модификации или ремонту неквалифицированными лицами;

- дата продажи обогревателя на гарантийном талоне была изменена.

5. Перед осуществлением гарантийного ремонта, обогреватель подвергается экспертизе в ремонтной мастерской.

6. Если гарантийный срок на обогреватель истек, то ремонт осуществляется за счет клиента.

ПО ВОПРОСАМ ГАРАНТИЙНОГО ИЛИ ПОСЛЕГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ ПО ТЕЛЕФОНУ: (095) 742 79 00