Газовая горелка Twister 270, Twister 270PZ, Twister 270HPZ, Twister 270Kit.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1.ВНИМАНИЕ! ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ ГАЗ, СОБЛЮДАЙТЕ ОСТОРОЖНОСТЬ!

Эта инструкция поможет Вам пользоваться горелкой правильно и безопасно. Прежде, чем подключить прибор к газовому картриджу, внимательно прочтите ее. Сохраните эту инструкцию для возможных консультаций в будущем.

Несоблюдение инструкции может повлечь за собой утечку газа и, в случае его возгорания, привести к серьезным ожогам пользователя и окружающих его людей.

Этот прибор предназначен для работы только на газовых картриджах Campingaz CV 470 и CV 270. Использование газовых картриджей других марок строго запрещается. Фирма “Campingaz” не несет никакой ответственности при использовании газовых картриджей других марок.

Используйте прибор только в хорошо проветриваемых помещениях (воздухообмен  5куб.м/ч) и вдали от легковоспламеняющих материалов.

Запрещается использовать прибор, если он дает утечку, плохо функционирует или поврежден.

Запрещается вносить изменения в конструкцию прибора или использовать его не по назначению.

2.ПОДКЛЮЧЕНИЕ.

Снятие и установку газового картриджа осуществляйте только в хорошо проветриваемом помещении, предпочтительнее на открытом воздухе, вдали от огня, тепловых источников и искр (от сигареты, электроприбора, плиты и т.п.), вдали от других людей и любых легко воспламеняемых материалов.

- Перед тем, как подсоединить прибор к картриджу, убедитесь в наличии прокладки, обеспечивающей герметичность    соединения.  Не пользуйтесь прибором, если такая прокладка отсутствует или повреждена.

- Убедитесь, что кран закрыт до упора, повернув ручку (1) по часовой стрелке (в направлении “-”).

- Поставьте горелку на газовый картридж.

- Удерживая прибор, поверните зажим в положение “закрыто”.

- Прибор готов к использованию.

В случае утечки газа, следует немедленно вынести прибор на открытый воздух, где нет источников воспламенения, чтобы устранить причину утечки. Никогда не пытайтесь определить утечку газа с помощью огня. Используйте для этой цели  мыльный раствор.

3.ЭКСПЛУАТАЦИЯ

1.Несколько дополнительных советов

Пользуйтесь горелкой на расстоянии не менее 20 см от стены и от горючих предметов. Установите прибор на ровную горизонтальную поверхность, во время работы старайтесь не перемещать его, чтобы избежать всплесков пламени, связанных с переходом газа из жидкой фазы в парообразную. Если это происходит, погасите прибор, закрыв кран.

2.Включение

Поверните ручку крана горелки против часовой стрелки  (направление “+”), а затем поднесите зажженную спичку  (в случае, если она не оборудована пьезо-поджигом) или нажмите несколько раз кнопку пьезо-поджига.

3.Выключение

Закройте кран горелки до упора (направление “-”).

4.Снятие газового картриджа

Картридж можно отсоединять от прибора даже, если в нем еще есть газ.

Закройте кран и убедитесь, что пламя горелки полностью погасло.

Поверните соединительный зажим до упора и, удерживая прибор, потяните за картридж.

Никогда не выбрасывайте картридж, если в нем еще есть газ (наличие газа в картридже можно определить по характерному звуку встряхиваемой жидкости).

4.ХРАНЕНИЕ - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ - НЕИСПРАВНОСТИ

После того, как Ваша горелка полностью остынет:

- Отсоедините картридж, как указано выше.

- Поместите плитку и картридж в чистое, сухое, хорошо проветриваемое  и в недоступное для детей место.

В случае засорения инжектора (в картридже еще есть газ, но плитка не зажигается), необходимо заменить инжектор.

Если Вы пользуетесь Вашей плиткой в помещении, то должны быть соблюдены официальные стандартные требования, регламентирующие воздухообмен и обеспечивающие поступление воздуха в том объеме, при котором его потребление не приведет к образованию опасной воздушной смеси  с содержанием несгоревшего газа (необходимый воздухообмен 5куб.м/ч).

5.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

Модель                               Мощность, кВт                              Вес, грамм

Twister 270                                        2,9                                               225

Twister 270PZ                                     2,9                                                235

Twister 270HPZ                                   3,2                                                285

Twister 270Kit                                     2,9                                                371